ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ TEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Τόπος, …….. Ημερομηνία ………………..

Α.	ΔΗΛΩΣΗ

Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των Εταιρείας /-ιών:

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

1.	Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Τεχνική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της σύναψης σύμβασης προμήθειας επιβατικών αυτοκινήτων πολιτικού τύπου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης με δικαίωμα εξαγοράς για  κάλυψη αναγκών ΜΥ ΥΠΕΘΑ, μελέτησε /-αν με προσοχή και έλαβε /-αν υπόψη τους:

	Την υπ’ αριθ Δ 20/22 διακήρυξη με όλα τα σχετικά Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης.

	Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό.

2.	Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς προμήθεια ειδών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην διακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.

3.	Ότι η προσφορά μας περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο τεύχος της διακήρυξης και τα Παραρτήματά του.

4.	Προτίθεμαι να αναθέσω το τμήμα …….. της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε ………  (προαιρετικό).

Β.	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που αφορούν στα προαναφερθέντα συμβατικά είδη, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Γ.	ΥΠΟΒΟΛΗ

Σας υποβάλλουμε:

- Τεχνικά εγχειρίδια/prospectus, τεχνική περιγραφή ή τυχόν άλλο αρχείο τεκμηρίωσης.

- Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, οχήματος όμοιου με τα προσφερόμενα, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα (τα οχήματα διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύμφωνα με το Άρθρο 18 και το Παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ή/και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα οδηγία).

- Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86, στην οποία θα δηλώνονται:

            - Τα εργοστάσια κατασκευής (επωνυμίες – διευθύνσεις) όλων των σταδίων κατασκευής των οχημάτων, σύμφωνα με την διαδικασία έγκρισης τύπου της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Επίσης  θα δηλώνεται ο προσφερόμενος τύπος οχημάτων και το έτος που αυτός κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. Δεν γίνεται δεκτός τύπος, του οποίου η κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση.

            - Τα εξουσιοδοτημένα ή ιδιόκτητα συνεργεία συνεργεία (διευθύνση και αριθμός τηλεφώνου), στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων, στα οποία να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο εντός του Νομού Αττικής.

- Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86, [σε περίπτωση που τα παρακάτω στοιχεία δεν έχουν αναφερθεί στα έγγραφα της παρ. 2.4.3.2.3  της διακήρυξης (prospectus, τεχνικές περιγραφες κλπ)], στην οποία θα δηλώνεται/ονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2.4.3.2.5.3 της διακήρυξης.

- Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Φύλλο Συμμόρφωσης ως Παράρτημα «Α» στην παρούσα τεχνική προσφορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α»: Φύλλο Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑ ΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑ ΓΡΑΦΩΝ) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕ-ΡΟΝΤΑ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Ακριβής σελίδα/ες) ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Κ.Α. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Γενικά |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Τα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις κατανάλωσης καυσίμου και μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των § 4.5.5 και 4.5.6 των τενχικών προδιαγραφών, αντίστοιχα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Τα οχήματα είναι της ίδιας σειράς παραγωγής, καινούργια, σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και συναρμολογημένα κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. Έχουν επίσης κατασκευαστεί τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία παράδοσης στις ΕΔ. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Τα οχήματα είναι κατηγορίας Μ1 και τύπου αμαξώματος ΑΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, (sedan/saloon) και κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή μεταφορά πέντε (5) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Τα οχήματα διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύμφωνα με το Άρθρο 18 και το Παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ή/και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα οδηγία. Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, οχήματος όμοιου με τα προσφερόμενα, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα, υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται τα εργοστάσια κατασκευής (επωνυμίες – διευθύνσεις) όλων των σταδίων κατασκευής των οχημάτων, σύμφωνα με την διαδικασία έγκρισης τύπου της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Επίσης δηλώνεται ο προσφερόμενος τύπος οχημάτων και το έτος που αυτός κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. Δεν γίνεται δεκτός τύπος, του οποίου η κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση.(σχετική βεβαίωση υπο βάλλε ται με την Τεχνική Προσφορά) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.2 | Αμάξωμα |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Το αμάξωμα είναι ενιαίο, ισχυρής κατασκευής, κλειστού τύπου, με ενιαίους τους χώρους του διαμερίσματος επιβατών και με άριστη μόνωση ήχου και θερμότητας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Στοιχεία του αμαξώματος επιπλέον των απαιτούμενων από τις κανονιστικές πράξεις του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, που ενισχύουν την παθητική ασφάλεια του οχήματος, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Το αμάξωμα διαθέτει τέσσερις (4) πλευρικές θύρες για το διαμέρισμα επιβατών, με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές και τέσσερα (4) ηλεκτρικά παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Ο χώρος των αποσκευών ευρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος και διαθέτει κάλυμμα, που κλειδώνει επίσης με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Το αλεξήνεμο είναι από κρύσταλλο ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.3 | Βάρη, ωφέλιμο φορτίο, διαστάσεις |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Ωφέλιμο φορτίο: 300 kg. Ως ωφέλιμο φορτίο ορίζεται η μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος μείον την μάζα του οχήματος έτοιμου προς λειτουργία, πού περιλαμβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό 75 kg | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος: 1400 kg | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται επίσης: α. Εξωτερικές διαστάσεις οχήματος. β. Διαστάσεις διαμερίσματος επιβατών. γ. Όγκος χώρου αποσκευών σε λίτρα. δ. Μεταξόνιο. ε. Μετατρόχια. στ. Άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του προμηθευτή (πχ. ελάχιστη απόσταση αξόνων από το έδαφος, διαστάσεις προβόλων, μέγιστο βάρος αξόνων). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.4 | Επιδόσεις κίνησης οχήματος |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Μέγιστη ταχύτητα οχήματος: 150 km/h χωρίς ενδείξεις υπερθέρμανσης ή κακής απόδοσης / λειτουργίας του κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνεται, εκτός της μέγιστης ταχύτητας της παρ. 4.4.1 της τεχνικής προδιαγραφής, η επιτάχυνση 0-100 km/h σε s . | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.5 | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Τετράχρονος υδρόψυκτος πετρελαίου (Diesel) με σύστημα ψεκασμού καυσίμου προδιαγραφής που να καλύπτει τις εκάστοτε τρέχουσες απαιτήσεις για κυκλοφορία στην ΕΕ. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.5.2 | Καύσιμο: Πετρέλαιο κίνησης οχημάτων (Diesel). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.5.3 | Μέγιστη καθαρή ισχύς: ≥ 70 kW, υπολογισμένη σύμφωνα με την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός της μέγιστης καθαρής ισχύος, και οι αντίστοιχες στροφές ανά λεπτό του κινητήρα. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Μέγιστη καθαρή ροπή: ≥ 200 Nm, υπολογισμένη σύμφωνα με την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός της μέγιστης καθαρής ροπής, και οι αντίστοιχες στροφές ανά λεπτό του κινητήρα. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.5.5 | Κατανάλωση καυσίμου: ≤ 5,0 λίτρα/100km σε συνδυασμένο κύκλο, σύμφωνα με την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 129/2534. Οι ακριβείς τιμές κατανάλωσης καυσίμου σε αστικές συνθήκες, συνθήκες εκτός πόλεως και συνδυασμένο κύκλο δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.5.6 | Μάζα εκπεμπόμενου CO2: ≤ 125 g/km, σύμφωνα με την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την ΚΥΑ 129/2534. Η ακριβής τιμή εκπεμπόμενου CO2 δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.5.7 | Εκπομπές Ρύπων: Σύμφωνα με την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Η ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αποδεικνύεται με αναγραφή της σχετικής κανονιστικής πράξης και των εκπομπών ρύπων στο πιστοποιητικό της παρ. 4.1.4 της τεχνικής προδιαγραφής. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.5.8 | Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται/υποβάλλονται επίσης: α. Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα. β. Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων. γ. Ακριβής τιμή κυβισμού. δ. Λόγος συμπίεσης. ε. Διαγράμματα ισχύος και ροπής στρέψης, συναρτήσει των στροφών λειτουργίας του κινητήρα. στ.Περιγραφή συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου. ζ.Πληροφορίες μηχανισμού βαλβίδων. η. Άλλα στοιχεία κατά την κρίση του προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.6 | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 45 λίτρα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.7 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Στην Τεχνική Προσφορά περιγράφεται το σύστημα μετάδοσης κίνησης, που επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμων και της εκπομπής ρύπων. Η περιγραφή περιλαμβάνει: α.Τύπο συμπλέκτη (π.χ. συμπλέκτης ξηρού τύπου (dry-plate friction clutch), μετατροπέας ροπής (hydrodynamic torque converter)). β.Κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο ή μηχανικό κιβώτιο πέντε (5) τουλάχιστον ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μίας (1) οπισθοπορείας. Οι σχέσεις μετάδοσης αναφέρονται στην περιγραφή. Είναι επίσης αποδεκτό σύστημα συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης (continuously variable transmission). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.8 | Σύστημα διεύθυνσης |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Κάθε όχημα έχει σύστημα διεύθυνσης με υποβοήθηση (power-assisted steering system), που εγγυάται την εύκολη και ασφαλή αλλαγή πορείας του οχήματος, σύμφωνα με την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Το σύστημα διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού (π.χ. οδοντωτή ράβδος με οδοντωτό τροχό (rack and pinion) και του τρόπου υποβοήθησης (π.χ. υδραυλικός, ηλεκτρομηχανικός), περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.8.2 | Το τιμόνι είναι αριστερής διάταξης (δηλαδή η θέση οδήγησης είναι στα αριστερά), αυτόματης επαναφοράς, ρυθμιζόμενο κατά τρόπο που επιτρέπει, σε συνδυασμό με την ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού, άνετη οδήγηση, επαρκή απόσταση από τον οδηγό και επιθυμητή ανάπτυξη του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήματος. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.8.3 | Στην περιγραφή της παρ. 4.8.1 της τεχνικής προδιαγραφής αναφέρεται η ελάχιστη διάμετρος του κύκλου στροφής του οχήματος, εντός του οποίου εγγράφονται οι προβολές στο επίπεδο του εδάφους όλων των σημείων του οχήματος, εξαιρουμένων των εξωτερικών κατόπτρων και των εμπροσθίων φανών δεικτών πορείας, όταν το όχημα διαγράφει κυκλική τροχιά. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.9 | Συστήματα πέδησης και ευστάθειας |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Το σύστημα πέδησης ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της σχετικής κανονιστικής πράξης του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και περιλαμβάνει πέδη πορείας και στάθμευσης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 | Πέδη πορείας: Δισκόφρενα στους εμπρόσθιους τροχούς και δισκόφρενα ή φρένα τυμπάνου στους οπίσθιους τροχούς | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.9.1.2 | Πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο), που ενεργεί στους πίσω τροχούς . | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Κάθε όχημα έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (antilock braking system, ABS), και σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (electronic stability program. – esp). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.9.3 | Τα συστήματα πέδησης και ευστάθειας περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.10 | Τροχοί |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 | Οι ζάντες είναι κατασκευασμένες από χάλυβα υψηλής αντοχής ή αλουμίνιο. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.10.2 | Τα ελαστικά είναι καινούργια, κατασκευασμένα, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων και φέρουν σήμα έγκρισης τύπου, σύμφωνα με την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.10.3 | Τα ελαστικά είναι ακτινωτά (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), κατάλληλα και για οδήγηση σε ασφαλτικό ή μη οδόστρωμα, όλες τις εποχές του έτους . | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.10.4 | Ο τύπος του ελαστικού και της ζάντας, συμπεριλαμβανομένου του κράματος της παρ. 4.10.1 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά . | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.11 | Ανάρτηση |  |  |  |  |  |
|  | Είναι στιβαρής κατασκευής και επιτυγχάνει ασφάλεια οδήγησης και άνεση επιβατών για οδήγηση σε ασφαλτικά και μη οδοστρώματα. Είναι ανεξάρτητη εμπρός. Διαθέτει αντιστρεπτική ράβδο τουλάχιστον εμπρός καθώς και τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες κραδασμών σε κάθε τροχό. Περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά. | NAI |  |  |  |  |
| 4.12 | Ηλεκτρικό σύστημα |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται τα κύρια στοιχεία του ηλεκτρικού συστήματος (συσσωρευτής, εναλλάκτης ρεύματος, στοιχεία κατανάλωσης) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και διευκολύνσεις/παροχές (π.χ. ρευματοδότες). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.12.2 | Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συσσωρευτή περιλαμβάνουν ονομαστική τάση, ονομαστική χωρητικότητα και ένταση ρεύματος σε χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με το ΕΝ 50342-1 ή ισοδύναμο. | NAI |  |  |  |  |
| 4.12.3 | Ο εναλλάκτης ρεύματος παρέχει ρεύμα σε όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία κατανάλωσης, φορτίζει τον συσσωρευτή, παρέχει σταθερή τάση υπό όλες τις συνθήκες φορτίων και στροφών κινητήρα και έχει στιβαρή σχεδίαση, ανθεκτική σε εξωτερικές καταπονήσεις (ταλαντώσεις, υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μεταβολές θερμοκρασίας, σκόνη, υγρασία κ.α.) με ελαχιστοποιημένο βάρος, διαστάσεις και θόρυβο λειτουργίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη ρεύματος περιλαμβάνουν τάση και μέγιστη ένταση ρεύματος | NAI |  |  |  |  |
| 4.13 | Φωτισμός |  |  |  |  |  |
| 4.13.1 | Εξωτερικός φωτισμός: Περιλαμβάνει όλα τα φώτα (πορείας, διασταύρωσης, θέσης, τροχοπέδησης, δεικτών κατεύθυνσης, έκτακτης ανάγκης, πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας) και αντανακλαστήρες, που προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Επίσης περιλαμβάνει φώτα οπισθοπορείας, που λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της ταχύτητας οπισθοδρόμησης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.13.2 | Εσωτερικός φωτισμός: Στο διαμέρισμα επιβατών του οχήματος υπάρχει ένα (1) τουλάχιστον φωτιστικό. Φωτισμός υπάρχει επίσης στον χώρο των αποσκευών. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.14 | Όργανα ελέγχου – εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
| 4.14.1 | Κάθε όχημα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης, που εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά του οχήματος. Κάθε όχημα διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα/δείκτες: α. Στροφών κινητήρα. β.Ταχύτητας οχήματος. γ.Ποσότητας καυσίμου. δ.Θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου κινητήρα. ε.Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή. στ.Πίεσης λιπαντικού κινητήρα. ζ.Συστήματος πέδησης. η.Διανυθέντων χιλιομέτρων. θ.Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης, φώτων πορείας και σήματος κινδύνου. ι.Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται πλήρης κατάλογος των οργάνων/δεικτών, που διαθέτουν τα προσφερόμενα οχήματα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.14.2 | Κάθε όχημα διαθέτει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό: α. Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τον οδηγό και όλους τους επιβάτες. Αερόσακους οδηγού, συνοδηγού και πλευρικούς. Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός των αερόσακων και των χαρακτηριστικών του αμαξώματος της παρ. 4.2.2 της τεχνικής προδιαγραφής, και όλα τα πρόσθετα συστήματα παθητικής ασφάλειας (π.χ. σπαστή κολώνα τιμονιού). β. Σύστημα κλιματισμού ψύξης-θέρμανσης, που εξασφαλίζει άνετες συνθήκες για τον οδηγό και τους επιβάτες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και για εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος τουλάχιστον από -15ο C έως 48ο C. Η συνολική παροχή αέρα και η ψυκτική απόδοση του συστήματος κλιματισμού δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. γ. Ηχητικό όργανο (Κόρνα). δ. Κάτοπτρα: σύμφωνα με την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Το σύστημα εξωτερικών κατόπτρων να έχει δυνατότητα ηλεκτρικής εσωτερικής ρύθμισης ε.Ηλεκτροκίνητουςυαλοκαθαριστή-ρες με σύστημα πλύσης αλεξήνεμου, δύο (2) τουλάχιστον ταχυτήτων συνεχούς λειτουργίας και μίας (1) τουλάχιστον διακοπτόμενης ή αυτόματα ρυθμιζόμενους με αισθητήρα βροχής. στ.Σύστημα αποθάμβωσης πίσω υαλοπίνακα. ζ. Δύο (2) αλεξήλια. η.Ράδιο CD, ηχεία και κεραία. θ.Ακινητοποιητή (immobilizer). ι.Καθίσματα άνετα με επένδυση υφάσματος ή δερματίνης, κατά προτίμηση σκούρας απόχρωσης. Τα μπροστινά καθίσματα είναι ρυθμιζόμενα, τουλάχιστον ως προς την οριζόντια θέση (εμπρός/πίσω) και την κλίση της πλάτης. Οι ρυθμίσεις των καθισμάτων δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. ια. Προστατευτικούς τάπητες, τόσο στο δάπεδο του θαλάμου επιβατών, όσο και στο χώρο αποσκευών. ιβ. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται πλήρης κατάλογος του εξοπλισμού ασφάλειας και άνεσης, που διαθέτουν τα προσφερόμενα οχήματα. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.15 | Βαφή – αντισκωριακή προστασία |  |  |  |  |  |
| 4.15.1 | Κάθε όχημα διαθέτει αντισκωριακή προστασία, που περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.15.2 | Η τελική βαφή (εσωτερική – εξωτερική) είναι ομοιόμορφη και επιμελημένη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.15.3 | Το χρώμα κάθε οχήματος είναι στιλπνό σκούρο μπλε, εκτός αν άλλως καθορίζεται στη διακήρυξη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.15.4 | Οι προφυλακτήρες και οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι μαύροι, εφόσον είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό, ή βαμμένοι όπως στην παρ. 4.15.3 της τεχνικής προδιαγραφής. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.16 | Ρυμούλκηση |  |  |  |  |  |
|  | Κάθε όχημα διαθέτει εμπρός κατάλληλο σύστημα ρυμούλκησης του σε περίπτωση βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4.17 | Παρελκόμενα |  |  |  |  |  |
|  | Κάθε όχημα είναι εφοδιασμένο με τα ακόλουθα παρελκόμενα: α.Πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε ειδική βάση, που εξασφαλίζει την εύκολη χρησιμοποίησή του, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Το ελαστικό και η ζάντα του εφεδρικού τροχού ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά της παρ. 4.10 της τεχνικής προδιαγραφής. β.Φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, τύπου 1, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 50292/3549/08, με την βάση στερέωσης στο εσωτερικό του οχήματος. Ο πυροσβεστήρας είναι κατασκευασμένος και επισημασμένος, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005). γ.Κιβώτιο Α’ βοηθειών. δ.Τρίγωνο στάθμευσης. ε.Εργαλεία απαραίτητα για την αντικατάσταση τροχού (γρύλο, κλειδί αφαίρεσης τροχών, κλπ) με την θήκη τους. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται κατάλογος των προαναφερθέντων εργαλείων. στ.Αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
|  | Σύμφωνα με το Παράρτημα ΧVII της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις του Παραρτήματος IV, κάθε όχημα φέρει στερεωμένες σε σημεία ορατά και ευπρόσιτα, επάνω σε εξαρτήματα, που κανονικά δεν επιδέχονται αντικατάσταση κατά την διάρκεια χρήσης του οχήματος, πινακίδες του κατασκευαστή του βασικού οχήματος καθώς και των κατασκευαστών των άλλων σταδίων κατασκευής, στην περίπτωση κατασκευής σε περισσότερα του ενός στάδια. Οι πινακίδες περιλαμβάνουν, με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, στοιχεία όπως επωνυμία κατασκευαστή, αριθμό έγκρισης ΕΚ τύπου, στάδιο έγκρισης τύπου, αριθμό αναγνώρισης οχήματος, μέγιστη αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος κ.α. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Κάθε όχημα παραδίδεται συνοδευμένο από τα εγχειρίδια της παρ. 6.1.1 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, σε έντυπη καθώς και τo έγγραφο της παρ. 6.1.2 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής: α.Εγχειρίδιο χρήσης/λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. β.Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) ΕΚ του κατασκευαστή, σύμφωνα με το Άρθρο 18 και το Παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ή/και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου | ΝΑΙ |  |  |  |  |

Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλου συμμόρφωσης:

- Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθεί την μορφή πίνακα ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν το Φύλλο Συμμόρφωσης, συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα/σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή  prospectus / manuals κλπ).

- Στη Στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει «ΝΑΙ».

- Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.

- Οι παραπομπές να είναι πλήρεις  και κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική περιγραφή του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία (με την τεχνική προδιαγραφή) και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του φύλλου συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. φύλλο συμμόρφωσης  α/α Γ2.21).